| Администрация муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 мая 2020 года № 24 -п с. Верхние Чебеньки |  |
| --- | --- |

Об утверждении порядка

проведения оценки технического

состояния автомобильных дорог

муниципального образования

Верхнечебеньковский  сельсовет

В целях реализации пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог":

- Утвердить порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог муниципального образования  Верхнечебеньковский сельсовет, согласно приложения №1-9.

2. Утвердить состав комиссии по проведению технического состояния автомобильных дорог муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет, согласно приложения №10.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и             подлежит размещению на сайте муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет.

Глава администрации                                                                     А.Г. Салихов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

от  21.05. 2020 г. № 24-п

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЧЕБЕНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Ι. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 13 Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Беловский сельсовет, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет  от 21 мая 2020 года № 24-п и определяет процедуру оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Беловский сельсовет  (далее - автомобильные дороги местного значения в границах поселения).

- Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги местного значения в границах поселения и искусственные дорожные сооружения.

- Настоящий Порядок предназначен для использования администрацией муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет  (далее - заказчик), организациями, непосредственно выполняющими работы по содержанию таких автомобильных дорог (далее - исполнитель).

- Оценка уровня содержания автомобильных дорог проводится с целью:

- получения информации о фактическом уровне содержания автомобильных дорог и использования данной информации для целей управления качеством содержания автомобильных дорог;

- определения уровня содержания автомобильных дорог, на основании которого в соответствии с условиями контракта на содержание автомобильных дорог, заключенного между заказчиком и исполнителем, принимается решение о величине оплаты выполненных работ, применении или неприменении к исполнителю мер ответственности за несоблюдение условий контракта в части выполнения таких видов работ.

- Оценка уровня содержания автомобильных дорог производится заказчиком в присутствии исполнителя.

- Настоящий Порядок устанавливает следующие уровни содержания автомобильных дорог:

- высокий – содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше среднего. Автомобильная дорога, ее конструктивные элементы и их составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей относительно разрешенных Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 "О Правилах дорожного движения", значений по причинам, связанным с содержанием автомобильной дороги. Отсутствуют дорожно-транспортные происшествия (далее - ДТП) с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 3% километров (по протяженности), на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания, от общей протяженности автомобильных дорог, которые находятся на содержании у исполнителя;

- средний - содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше допустимого. Состояние конструктивных элементов автомобильной дороги и их составляющих, зависящих от содержания, не вызывает необходимости временного ограничения или прекращения движения автотранспортных средств. Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 10% километров (по протяженности), на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания, от общей протяженности автомобильных дорог, которые находятся на содержании у исполнителя;

- допустимый - содержание автомобильной дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения. Допускается временное ограничение или прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания при неблагоприятных погодно-климатических условиях. Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 15% километров (по протяженности), на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания, от общей протяженности автомобильных дорог, которые находятся на содержании у исполнителя;

- недопустимый - содержание автомобильной дороги не обеспечивает допустимый уровень безопасности движения. Зафиксированы ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Наличие более 15% километров (по протяженности), на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания, от общей протяженности автомобильных дорог, которые находятся на содержании у исполнителя.

- Заказчик имеет право назначить оценку уровня содержания автомобильных дорог в любое время, но не реже одного раза в месяц на всем протяжении автомобильной дороги, о чем заблаговременно (не позднее чем за 24 часа) уведомляется исполнитель.

Заказчик имеет право проводить выборочную оценку уровня содержания отдельных участков автомобильной дороги.

- В зависимости от сезона заказчиком устанавливаются два последовательных периода содержания автомобильных дорог: зимний и весенне-летне-осенний.

За дату начала зимнего периода принимается средняя дата образования устойчивого снежного покрова, за дату начала весенне-летне-осеннего периода - средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова.

Начало зимнего периода соответствует окончанию весенне-летне-осеннего периода и наоборот.

- Минимальный участок автомобильной дороги, на котором проводится оценка уровня содержания автомобильной дороги, равен 1 км.

В случае отсутствия на автомобильной дороге километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по спидометру транспортного средства.

В случае если протяженность автомобильной дороги составляет нецелое количество километров, то последний нецелый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м.

Длина искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка уровня содержания автомобильной дороги в целом, определяется в зависимости от их протяженности.

На одной автомобильной дороге для различных участков могут быть установлены разные уровни содержания.

- Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):

- участки автомобильных дорог, подвергшиеся чрезвычайным ситуациям, определенным в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- участки автомобильных дорог, на которых в момент проведения оценки уровня содержания выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, в том числе при строительстве примыканий и пересечений с такими участками;

- конструктивные элементы автомобильной дороги и их составляющие, дефекты на которых превышают показатели, указанные в приложениях NN 2, 3 к настоящему Порядку, в случае значительного (более двух периодов) нарушения межремонтных сроков на участке автомобильной дороги;

- конструктивные элементы автомобильной дороги и их составляющие, дефекты на которых превышают показатели, указанные в приложениях NN 2, 3 к настоящему Порядку, в случае если их содержание в соответствии с показателями настоящего Порядка не предусмотрено контрактом на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги.

Организация, проводящая работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, устанавливает и содержит в должном порядке, а после окончания работ убирает в предусмотренные настоящим Порядком сроки все временные технические средства организации дорожного движения на участке проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. Датой начала и окончания работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог считается соответственно дата подписания акта приемки-передачи участка автомобильной дороги под реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт и акта приемки-передачи законченного после реконструкции, капитального ремонта или ремонта участка автомобильной дороги в эксплуатацию.

- Уровень содержания автомобильной дороги определяется сопоставлением фактических значений всех оцениваемых показателей содержания автомобильной дороги на каждом ее участке с заданными в соответствии с условиями контракта на содержание автомобильных дорог.

Несоблюдение требуемого качества выполнения работ и уровня содержания автомобильной дороги влечет за собой изменения оплаты работ по содержанию автомобильной дороги:

- процент снижения объема выполнения по автомобильной дороге определяется следующим образом: количество снимаемых с выполнения километров (графа 13 итоговой ведомости оценки уровня содержания автомобильной дороги) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) и умножить на 100;

- процент снижения объема выполнения по искусственным дорожным сооружениям определяется следующим образом: количество (протяженность) снимаемых с выполнения искусственных дорожных сооружений согласно пункту 9 настоящего Порядка (графа 14 итоговой ведомости оценки уровня содержания автомобильной дороги) разделить на общее количество (протяженность) искусственных дорожных сооружений и умножить на 100 (протяженность искусственного сооружения);

- объем работ по автомобильной дороге и искусственным дорожным сооружениям, принятый к выполнению, рассчитывается как разница между 100% объема работ и долей снижения объема выполнения, выраженной в процентах.

- В целях единого подхода к оценке уровня содержания автомобильной дороги в приложении N 1 к настоящему Порядку указаны виды дефектов содержания автомобильных дорог.

- Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний и зимний периоды, указаны соответственно в приложениях NN 2, 3 к настоящему Порядку.

- Исполнитель представляет следующие документы, необходимые для проведения работ по оценке уровня содержания автомобильных дорог:

- схемы ограждения мест производства дорожных работ;

- сведения о ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге за предшествующий отчетному период;

- копии протоколов, составленных за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании автомобильных дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, за отчетный период;

- предписания, выданные заказчиком (рекомендуемый образец предписания указан в приложении N 8 к настоящему Порядку);

- акты приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог за предыдущий период и акты оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог за отчетный период с предварительно заполненными исходными данными (название, категория автомобильной дороги, адрес участка, требуемый уровень содержания). Рекомендуемые образцы актов указаны соответственно в приложениях NN 7, 10 к настоящему Порядку;

- промежуточную и итоговую ведомости оценки уровня содержания автомобильных дорог (рекомендуемые бланки промежуточных ведомостей оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) указаны соответственно в приложениях NN 4, 5 к настоящему Порядку для весенне-летне-осеннего и зимнего периодов (далее - промежуточная ведомость), рекомендуемый бланк итоговой ведомости оценки уровня содержания автомобильной дороги указан в приложении N 6 к настоящему Порядку (далее - итоговая ведомость));

- журналы ежедневных осмотров мостовых сооружений протяженностью свыше 300 м, книги мостов, журналы текущих осмотров искусственных сооружений;

- журналы производства работ и журналы ежедневных осмотров автомобильных дорог.

- Заказчик до проведения оценки уровня содержания автомобильной дороги по документам, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, выявляет участки автомобильной дороги, на которых были допущены случаи несвоевременного устранения дефектов содержания автомобильных дорог за отчетный период и ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге за предшествующий отчетному период.

При определении оценки уровня содержания автомобильной дороги за отчетный период на предмет наличия ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге заказчик пользуется материалами проведенного анализа ДТП.

- Сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, заносятся в промежуточную ведомость.

- Сведения о ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге при оценке содержания автомобильных дорог в отчетном периоде учитываются согласно сведениям за предшествующий отчетному период вне зависимости от времени, когда произошло ДТП.

- Оценка уровня содержания участка автомобильной дороги проводится посредством визуального осмотра каждого конструктивного элемента автомобильной дороги и его составляющих, а также путем инструментальных измерений в части геометрических размеров и объемов дефектов содержания, проводимых с использованием металлической линейки, металлической рулетки, трехметровой рейки или других средств измерения. При наличии разногласий при проведении оценки уровня содержания между заказчиком и исполнителем выполняются инструментальные измерения с фиксацией обнаруженных дефектов с целью определения величины отклонения от показателей настоящего Порядка.

- Используемые измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории для проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог должны иметь свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в государственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестовано.

- В процессе оценки заказчик на каждом километре автомобильной дороги фиксирует дефекты содержания по конструктивным элементам и их составляющим с указанием параметров этих дефектов.

- Данные о дефектах, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, сравниваются с показателями, указанными в приложениях NN 2, 3 к настоящему Порядку.

- Участок автомобильной дороги оценивается в два балла, если наличие дефекта в соответствии с приложениями NN 2, 3 к настоящему Порядку не допускается.

Участок автомобильной дороги оценивается в три балла, если наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями NN 2, 3 к настоящему Порядку приводит к снижению скорости движения транспортных средств и (или) негативно влияет на уровень безопасности дорожного движения.

Участок автомобильной дороги оценивается в четыре балла, если наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями NN 2, 3 к настоящему Порядку не приводит к снижению скорости движения транспортных средств и не оказывает влияния на безопасность дорожного движения.

Снижение скорости движения транспортных средств может определяться путем сопоставления времени проезда одиночного легкового автомобиля по участку дороги, расположенному перед дефектом, на расстоянии видимости и по предыдущему участку равной длины путем контрольного проезда автомобиля, оборудованного GPS/Глонасс навигатором с установленным измерителем скорости движения или с помощью специальных технических средств измерения скорости движения транспортных средств.

Участок автомобильной дороги, на котором отсутствуют дефекты, оценивается в пять баллов.

В случае если в графе 2 приложений NN 2, 3 к настоящему Порядку указаны сроки устранения выявленных дефектов, то километр с выявленным дефектом заносится в промежуточную ведомость и представителем заказчика выдается предписание об устранении замечаний, в котором фиксируются километры с указанием выявленных дефектов и сроки их устранения согласно графе 2 приложений NN 2, 3 к настоящему Порядку (далее - предписание). Оценка уровня содержания автомобильной дороги с такими дефектами производится по истечении указанного в предписании временного периода, за исключением случаев, когда:

- выявленный дефект не зафиксирован исполнителем в журнале ежедневных осмотров, или книге моста (путепровода), или журнале текущих осмотров искусственных сооружений;

- нарушен срок устранения дефектов, указанный в предписаниях.

При установлении срока устранения выявленных дефектов, который указывается в предписании, должны учитываться записи о таких дефектах, сделанные исполнителем в журнале ежедневных осмотров, книге моста (путепровода), журнале текущих осмотров искусственных сооружений, а также записи представителя заказчика в общем журнале работ.

Моментом (датой) начала отсчета указанного в графе 2 приложений NN 2, 3 к настоящему Порядку срока ликвидации дефекта является дата выданного исполнителю предписания, дата фиксации выявленных дефектов исполнителем в журнале ежедневных осмотров, книге моста (путепровода), журнале текущих осмотров искусственных сооружений, дата записи представителя заказчика в журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог.

Исполнение предписания проверяется путем повторного осмотра километров автомобильной дороги, указанных в предписании, по истечении срока устранения замечаний. По результатам такого осмотра составляется акт проверки исполнения предписания за отчетный период (рекомендуемый образец акта проверки исполнения предписания указан в приложении N 9 к настоящему Порядку).

В случае если выявленные дефекты не устранены в сроки, указанные в предписании, то километры, на которых были зафиксированы такие дефекты, заносятся в промежуточную ведомость при приемке работ в следующем за отчетным периоде.

- По результатам проведенной оценки уровня содержания автомобильной дороги оформляется акт оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог.

- При сдаче выполненных работ по содержанию автомобильной дороги оформляется акт приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог.

25. Заказчик предусматривает в муниципальных контрактах (договорах) санкции по результатам оценки уровня содержания автомобильных дорог за средний уровень и ниже.

- Приложение N 1

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

ВИДЫ ДЕФЕКТОВ

СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

| Код дефекта | Вид дефекта | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1. | Земляное полотно, полоса отвода |  |
| 1.1. | Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части | участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с перепадом высотных отметок более 4 см) относительно прилегающей кромки проезжей части в местах их сопряжения |
| 1.2. | Отдельные повреждения (деформации и разрушения) | наличие повреждений, разрушений |
| 1.3. | Необеспеченный водоотвод (застой воды) | скопление воды в системе водоотвода, вызванное недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, водоотводных канав) или неудовлетворительной снегоуборкой |
| 1.4. | Повреждения откосов насыпей и выемок | искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбугриваний |
| 1.5. | Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водоотводные канавы и др.) | размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Необеспеченный продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений |
| 1.6. | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах | не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги |
| 1.7. | Мусор и посторонние предметы | наличие грязи, мусора на конструктивных элементах автомобильной дороги и (или) в полосе отвода. Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом организации дорожного движения и создающих предпосылки для возникновения ДТП |
| 1.8. | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | повреждение окраски и конструкции, ухудшение видимости элементов обозначения границ полосы отвода |
| 1.9. | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании автомобильной дороги | наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, остатков деревьев и т.п.), представляющих угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, за исключением чрезвычайных ситуаций |
| - 2. | Дорожная одежда |  |
| 2.1. | Деформации и разрушения | нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок) |
| 2.1.1. | Деформации и разрушения | изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала. Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок, гребенка) |
| 2.1.2. | Просадки | искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся сеткой трещин |
| 2.1.3. | Выбоины | разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см по площади) |
| 2.1.4. | Выкрашивание | разрушение дорожного покрытия за счет потери зерен минерального материала (менее 3 см глубиной и 200 кв. см по площади) |
| 2.1.5. | Шелушение | разрушение поверхности покрытия за счет отслаивания тонких пленок и чешуек материала под действием воды и мороза |
| 2.1.6. | Проломы | полное разрушение дорожной одежды по всей ее толщине с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин |
| 2.1.7. | Сколы кромок | разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами |
| 2.2. | Необработанные места выпотевания вяжущего | излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета площадью более 1 кв. м |
| 2.3. | Нарушение профиля (гребенка) | искажение профиля в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений |
| 2.4. | Трещины | нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии проезжей части с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора |
| 2.5. | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии | загрязнение, наличие посторонних включений, разрушение самих швов и покрытий около них, отсутствие и неудовлетворительное состояние деталей крепления и элементов швов |
| 2.6. | Колейность | искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора |
| 2.7. | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами | нарушение целостности дорожной одежды до 50 кв. м с выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием покрытия |
| 2.8. | Полосы загрязнения у кромок покрытия | наличие загрязнения покрытия в виде пыли, грязи и мусора у кромок |
| 2.9. | Посторонние предметы на проезжей части | наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающих предпосылки для возникновения ДТП |
| - 3. | Искусственные дорожные сооружения |  |
| - 3.1. | Мостовые сооружения |  |
| - 3.1.1. | Мостовое полотно |  |
| 3.1.1.1. | Загрязнение мостового полотна | загрязнения покрытия мостовых сооружений вдоль тротуаров и ограждений |
| 3.1.1.2. | Застой воды на проезжей части и тротуарах | покрытие проезжей части и тротуаров не имеет уклонов к водоотводным устройствам, вода не сбрасывается водоотводными устройствами за пределы сооружения |
| 3.1.1.3. | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах | местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, сквозные локальные проломы (разрушения) тротуарных плит |
| 3.1.1.4. | Засорение водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках | разрушение конструкции и засорение, наличие мусора, снега и льда на водоотводных лотках перед мостом, под деформационными швами и водоотводными трубками |
| - 3.1.2. | Ограждения проезжей части |  |
| 3.1.2.1. | Повреждения отдельных секций металлического барьерного ограждения | высота ограждений не соответствует нормам, стойки и компенсаторы деформированы, отсутствуют световозвращающие элементы (катафоты), болтовые соединения барьерного ограждения отсутствуют, не закреплены |
| - 3.1.3. | Перильные ограждения тротуаров |  |
| 3.1.3.1. | Повреждения отдельных секций перил | механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окраски поручня или решетки в отдельных секциях мостовых и перильных ограждений. Перильные ограждения 1,10 м, плоскость перильного ограждения не вертикальна |
| - 3.1.4. | Деформационные швы |  |
| 3.1.4.1. | Трещины в покрытии над деформационными швами, протечки в деформационных швах | нарушение герметичности деформационных швов под воздействием динамических нагрузок от транспортных средств. Засорение пазов для перемещения листов в деформационных швах перекрытого типа. Засорение резинового заполнителя, а также его разрывы и иные повреждения. Засорение зазора и отсутствие резинобитумной мастики в швах мастичного типа |
| - 3.1.5. | Пролетные строения |  |
| 3.1.5.1. | Износ досок верхнего настила деревянных конструкций | нарушение целостности верхнего настила покрытия с потерей материала |
| 3.1.5.2. | Загрязнение насадок опор, опорных частей, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним | загрязнение, растительность, мох, снежно-ледяная масса в местах установки опорных узлов между пролетными строениями, опорами и насадками опор, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и на подходах к ним |
| 3.1.5.3. | Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях, конусах, под тротуарными блоками, загрязнение подмостовой зоны | наличие мусора, загрязнений, мха, древесно-кустарниковой растительности, лишний грунт и трава на конусах, посторонние предметы в подмостовой зоне |
| 3.1.5.4. | Дефекты болтов и заклепок | отсутствие или потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и т.п.) болтовых и заклепочных соединений |
| - 3.1.6. | Подмостовая зона |  |
| 3.1.6.1. | Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи | нарушение целостности укрепленной поверхности откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпи, лишний грунт не спланирован |
| 3.1.6.2. <*> | Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции | одиночные сколы бетона без обнажения арматуры, одиночные трещины и швы раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона с обнажением арматуры, сколы и иные повреждения защитного слоя бетона, одиночные подтеки на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в металлических конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без коррозии металла), ненадлежащее состояние соединения стальных балок с железобетонными плитами и фермами |
| - 3.2. | Водопропускные трубы |  |
| 3.2.1. | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи | нарушение целостности укрепленной поверхности откосов водопропускных труб |
| 3.2.2. | Заиливание водопропускных труб | отложение илистых частиц в сечении и у оголовков водопропускных труб |
| 3.2.3. | Повреждения оголовков водопропускных труб | нарушение целостности и выкрашивание материала оголовков водопропускных труб. Смещение оголовков и открылков от проектного положения |
| 3.2.4. | Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и материала укрепления русел водотоков |
| 3.2.5. | Смещение секций трубы в плане и в профиле | нарушение целостности и геометрии в плане и профиле. Просадки, размывы, промоины в основании тела трубы |
| 3.2.6. | Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб | нарушение герметичности стыков между звеньями |
| - 3.3. | Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |
| 3.3.1. | Локальные повреждения обделки тоннеля | дефекты гидроизоляции, наличие сколов, трещин, выщелачивания, вымывания породы и раствора, образование наледей на стенах и сводах тоннелей |
| 3.3.2. | Оползание грунта над порталами тоннеля | нарушение системы водоотвода, целостности укрепительных сооружений, отсутствие либо неработоспособное состояние противоэрозионного озеленения |
| 3.3.3. | Дефекты надземных (подземных) пешеходных переходов | загрязнения и повреждения кровли и стен крытых надземных (подземных) пешеходных переходов |
| - 3.4. | Подпорные стенки |  |
| 3.4.1. | Повреждение конструкции подпорных стенок | наличие разрушений кладки, повреждение штукатурки и окраски, трещины, нарушение целостности обвязки, герметичности деформационных швов подпорных стенок, отклонение от проектных отметок в вертикальной плоскости, засорение (разрушение) дренажных окон, трубок и пр. |
| 3.4.2. | Подмывы и размывы | не обеспечен водоотвод, водоотводные лотки загрязнены, наличие деревьев и кустарниковой растительности |
| - 3.5. | Очистные сооружения |  |
| 3.5.1. | Мусор и посторонние предметы | наличие мусора и посторонних предметов, находящихся в санитарной зоне очистных сооружений, водоподводящих и водоотводящих канавах (трубах), на приемных решетках, акватории буферной копани гидроботанических площадок и других конструктивных элементах очистного сооружения |
| 3.5.2. | Нарушение системы водоочистки | отсутствие или несвоевременная замена (предусмотренная технической и нормативной документацией) фильтрующих элементов и их наполнителей. Наличие протечек и наличие негерметичных стыков в конструкции очистных сооружений, наличие масляных и нефтяных пятен на поверхности воды на выходе очистных сооружений |
| 3.5.3. | Иловые отложения | скопление иловых отложений в канавах, прудах, отстойниках очистных сооружений |
| 3.5.4. | Растительность | наличие нескошенной растительности в канавах, на санитарной территории, прудах и отстойниках очистных сооружений (кроме предусмотренной технической документацией) |
| 3.5.5. | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений | отсутствие, деформации, разрушения и повреждения конструктивных элементов очистных сооружений (люков очистных сооружений, ограждений санитарной территории, откосов прудов и отстойников, электрооборудования и др.) |
| - 3.6. | Прочее |  |
| 3.6.1. | Дефекты судовой сигнализации | неисправность осветительных приборов судовой сигнализации, повреждения линз, отражателей и креплений, ненормативные размеры, недостаточная видимость сигналов светофоров судовой сигнализации |
| - 4. | Элементы обустройства автомобильных дорог |  |
| 4.1. | Дефекты установки технических средств организации дорожного движения | технические средства организации дорожного движения, применяемые с отступлением от нормативных требований, или отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения |
| 4.1.1. | Дефекты дорожных знаков (в том числе табло с изменяющейся информацией), направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.), противоослепляющих экранов, светофоров дорожных | несоответствие их установки по высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям видимости, колориметрическим и фотометрическим характеристикам и др. |
| 4.2. | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки | нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки с отступлением от утвержденного проекта организации дорожного движения. Несоответствие линий по длине, ширине, толщине, коэффициенту сцепления, условиям видимости, светотехническим параметрам и др. |
| 4.3. | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие ее восприятие | наличие повреждений (деформаций) знаков и элементов их крепления с нарушением символики, яркости элементов изображения, потеря световозвращающей способности и нормативной видимости |
| 4.4. | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов | находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые механические повреждения, влияющие на безопасность движения |
| 4.5. | Дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) | наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного движения. Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и несвоевременной снегоочистки |
| 4.6. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных) | отсутствие, деформация отдельных секций, стоек, болтов и др., дефекты крепления. Трещины и сколы на железобетонных конструкциях. Отсутствие антикоррозионного покрытия, наличие коррозии на поверхности |
| 4.7. | Дефекты дорожных светофоров | наличие видимых повреждений и разрушений колонок, козырьков, рассеивателей, отражателей, а также их отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и более), а также символов, наносимых на рассеиватели (от 50 м и более). Применение нестандартных элементов, снижающих эксплуатационные показатели |
| 4.8. | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | наличие деформаций и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек |
| 4.9. | Дефекты дорожных зеркал | наличие трещин и сколов, неправильный угол обзора, затрудняющий видимость |
| 4.10. | Видимые повреждения бордюров | наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, занижений (высотой менее 15 см от уровня проезжей части до верхней плоскости), отсутствие линий вертикальной разметки |
| 4.11. | Дефекты стоек дорожных знаков (П-, Г- и Т-образные опоры) | отклонение от вертикальной оси более чем на 5 градусов, наличие повреждений и открытой коррозии |
| 4.12. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки и кратковременной стоянки транспортных средств | наличие повреждений конструкции павильона, урн, скамеек, информационных табличек и т.д. Деформации и разрушения покрытия посадочных площадок, площадок отдыха и мест стоянок автомобилей, наличие на них посторонних предметов, грязи, мусора, а также зимней скользкости, не обработанной противогололедными материалами, отсутствие мусоросборников |
| 4.13. | Дефекты линий наружного электроосвещения | отказы в работе наружных осветительных установок, неисправные лампы, светильники, обрыв проводов, кабелей, поломка трансформаторов и других элементов электроосвещения, недостаточная освещенность конструктивных элементов автомобильной дороги, отклонение от вертикального состояния (более чем на 5 градусов), потеря несущей способности опор наружного электроосвещения, шелушение поверхности опор и др. |
| - 5. | Зимнее содержание |  |
| 5.1. | Зимняя скользкость | образование снежного наката, слоя стекловидного льда или гололеда, значительно снижающих сцепные свойства покрытий |
| 5.2. | Рыхлый снег | неуплотненный слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей |
| 5.3. | Стекловидный лед | лед на покрытии гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более |
| 5.4. | Гололед | гладкая пленка льда толщиной от 1 до 10 мм, вызванная замерзанием жидких осадков (дождя, тумана и талой воды) на поверхности покрытия |
| 5.5. | Снежный накат | слой снега, уплотненный колесами проходящих транспортных средств |
| 5.6. | Талый снег | снег, превращенный в жидкую массу вследствие применения противогололедных материалов и движения транспортных средств |
| 5.7. | Снежный вал | накопление снега в виде продольного вала высотой не более 0,5 м, образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия |
| 5.8. | Снежно-ледяные отложения в теле трубы | наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка |
| 5.9. | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов | наличие на крышах (козырьках) снежно- ледяных отложений, безопасный проезд транспортных средств не обеспечен |
| 5.10. | Необеспеченность работоспособной снегозащитой | отсутствие (недостаточное количество) снегозащитных устройств (насаждений) на снегозаносимых участках автомобильной дороги, приводящее к образованию снежных заносов |
| 5.11. | Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах | снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах с нормативного расстояния видимости |

<*> Указаны вид и описание дефектов, встречающихся на других искусственных сооружениях (тоннели, пешеходные переходы, подпорные стенки).

- Приложение N 2

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания дорог | Категория автомобильной дороги |  | Уровень содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Земляное полотно, полоса отвода |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 1.2. | Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади неукрепленных обочин (не более, кв. м) (в скобках - глубина повреждения, не более, см). Срок ликвидации повреждения не более: для IA, IБ - 5 суток; для IB, II - 6 суток; для III, IV - 7 суток | IA |  | не допускается |  |  |
|  |  | IБ, IB |  | 5,0 (5) | 5,0 (5) | 5,0 (5) |
|  |  | II |  | 7,0 (7) | 7,0 (7) | 5,0 (5) |
|  |  | III |  | 15,0 (10) | 15,0 (10) | 7,0 (7) |
|  |  | IV |  | 15,0 (10) | 15,0 (10) | 15,0 (10) |
|  |  | V |  | - |  |  |
| 1.3. | Застой воды на обочине. Срок ликвидации не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV - 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 1.4. | Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных и краевых полос, на 1000 кв. м общей площади (не более, кв. м). Предельные размеры повреждения, не более: | IА |  | 0,3 (1,0) | не допускается (0,5) | не допускается |
|  | длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации повреждения не более 14 суток (в скобках - требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий) |  |  |  |  |  |
|  |  | IБ, IB |  | 0,3 (1,5) | не допускается (1,0) |  |
|  |  | II |  | 1,5 (3,5) | 1,0 (2,0) |  |
|  |  | III |  | 2,5 (7,0) | 1,5 (3,5) |  |
|  |  | IV, V |  | - |  |  |
| 1.5. | Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода "весенней распутицы"). Срок ликвидации повреждений - не более 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 1.6. | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах. Срок ликвидации таких съездов устанавливается заказчиком | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 1.7. | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, встречающиеся чаще чем через 1 м. Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток | IA |  | 100 | 200 | не допускается |
|  |  | IБ, IB, II, III, IV, V |  |  |  | 300 |
| 1.8. | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода. Срок ликвидации дефектов для всех категорий - не более 3 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 1.9. | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги. Срок ликвидации не более: | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
|  | для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток. Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений (не более, промилле). Срок ликвидации не более: для IA, IБ - 10 суток; для IB, II - 12 суток; для III, IV, V - 14 суток | IA, IБ, IB |  | 10 |  |  |
|  |  | II |  | 15 | 10 | 10 |
|  |  | III |  | 20 | 15 | 10 |
|  |  | IV, V |  | 30 | 20 | 15 |
| 1.11. | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода: приближающегося поезда (на железнодорожных переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса), в зоне треугольника видимости на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне (менее: 600 м для IБ, IB; 300 м для II; 250 м для III, IV, V категорий автомобильных дорог). Срок ликвидации - не более 2 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 1.12. | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 25 см. Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается (кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от ее края) |  |  |
| - 2. | Дорожная одежда |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Деформации и разрушения на 1000 кв. м проезжей части (не более, кв. м). Предельные размеры повреждения не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см (в скобках - требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий). Срок устранения деформаций и разрушений с момента обнаружения не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток; для V - 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | IA |  | 0,3 (1,0) | не допускается (0,5) | не допускается |
|  |  | IБ, IВ |  | 0,3 (1,5) | не допускается (1,0) |  |
|  |  | II |  | 1,5 (3,5) | 1,0 (2,0) |  |
|  |  | III |  | 2,5 (7,0) | 1,5 (3,5) |  |
|  |  | IV |  | 7,0 (15,0) | 5,0 (10,0) | 2,5 (5,0) |
|  |  | V |  | 15,0 (30,0) | 10,0 (20,0) | 5,0 (10,0) |
| 2.2. | Необработанные участки выпотевания вяжущего на 1000 кв. м проезжей части (не более, кв. м). Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием вяжущего, с момента обнаружения - не более 4 суток | IA |  | не допускается |  |  |
|  |  | IБ |  | 7,0 | 5,0 | не допускается |
|  |  | IB |  | 10,0 | 7,0 | 5,0 |
|  |  | II |  | 15,0 | 10,0 | 7,0 |
|  |  | III |  | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
|  |  | IV, V |  | - |  |  |
| 2.3. | Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м проезжей части (не более, кв. м). Срок устранения нарушения не более: для IV - 10 суток; для V - 14 суток | IA, IБ, IB, II, III |  | - |  |  |
|  |  | IV |  | 100 | 70 | 35 |
|  |  | V |  | 150 | 100 | 50 |
| 2.4. | Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 кв. м (не более, м). Устранение дефекта производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется заказчиком исходя из конкретных условий | IА, IБ |  | 30 | 15 | не допускается |
|  |  | IB, II, III |  | 40 | 20 |  |
|  |  | IV, V |  | - |  |  |
| 2.5. | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии. | IA, IБ, IB, II, III |  | не допускается |  |  |
|  |  | IV, V |  | - |  |  |
|  | Устранение дефекта производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется заказчиком исходя из конкретных условий |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Колейность глубиной до 30 мм на 1000 кв. м покрытия (не более, пог. м). Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток | IA |  | не допускается |  |  |
|  |  | IБ, IB |  | 20 | 15 | не допускается |
|  |  | II, III, IV |  | 30 | 20 | 10 |
|  |  | V |  | - |  |  |
| 2.7. | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв. м покрытия (не более, кв. м). Предельные размеры повреждения не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см (в скобках - требования для весеннего периода). Срок ликвидации повреждения не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток | IA, IБ, IB |  | 3 (6) | не допускается (2) | не допускается |
|  |  | II, III |  | 5 (10) | 3 (6) |  |
|  |  | IV |  | 7 (14) | 5 (10) | 2 (4) |
|  |  | V |  | - |  |  |
| 2.8. | Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м, кромки покрытия (не более, м). Толщина слоя загрязнения - не более 1,5 см. Срок очистки покрытия от загрязнения - не более 5 суток | IA, IБ |  | 50 | 50 | не допускается |
|  |  | IB |  | 200 | 100 | 50 |
|  |  | II |  | 300 | 150 |  |
|  |  | III |  | 500 | 250 |  |
|  |  | IV, V |  | - |  | - |
| 2.9. | Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения, с момента обнаружения - не более 3 часов. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 2.10. | Застой воды на проезжей части. Срок ликвидации застоя для всех категорий - не более 3 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| - 3. | Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Мостовые сооружения |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1. | Мостовое полотно |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений (% от протяженности). Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров (не более, см): в населенных пунктах - 0,5; остальных - 1,0. Срок ликвидации загрязнения - не более 3 суток | IA, IБ, IB, II, III |  | 7 | 5 | не допускается |
|  |  | IV, V |  | 20 | 15 | 10 |
| 3.1.1.2. | Застой воды на проезжей части и тротуарах. Срок ликвидации застоя не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV - 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.1.3. | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара (не более, кв. м). Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 10 суток | IA |  | 0,7 | 0,5 | не допускается |
|  |  | IБ, IB |  | 1,0 | 0,7 | 0,3 |
|  |  | II |  | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | III |  | 2,0 | 1,5 | 0,6 |
|  |  | IV |  | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | V |  | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
| 3.1.1.4. | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (не более, % от общего количества). Срок устранения засорения не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | для всех категорий |  | 20 | 10 | не допускается |
| - 3.1.2. | Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Высота ограждений не соответствует нормам | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.2.2. | Ограждения не закреплены и имеют неисправности; деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы. Срок устранения нарушений - не более 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.2.3. | Ограждения не очищены от грязи (% от протяженности). Срок устранения нарушения - не более 5 суток | IA, IБ, IB, II, III |  | 5 | 2 | не допускается |
|  |  | IV, V |  | 15 | 10 | 7 |
| 3.1.2.4. | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях. Срок устранения нарушения - не более 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| - 3.1.3. | Перильные ограждения тротуаров |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Высота перил менее 110 см | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.3.2. | Загрязненные перила | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.3.3. | Перила не окрашены. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.3.4. | Плоскость перильного ограждения не вертикальна. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.3.5. | Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение. Срок устранения нарушений - не более 3 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| - 3.1.4. | Деформационные швы |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами на 100 м протяженности шва (не более, м). | IA, IБ |  | 2 | 1 | не допускается |
|  |  | IB |  | 5 | 2 |  |
|  |  | II |  | 10 | 5 | 2 |
|  |  | III |  | 20 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V |  | 30 | 20 | 10 |
|  | Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.2. | Протечки в деформационных швах в тротуарах | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.4.3. | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой на 100 м, протяженности шва (не более, м). Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток | IA, IБ |  | 2 | 1 | не допускается |
|  |  | IB |  | 5 | 2 |  |
|  |  | II |  | 10 | 5 | 2 |
|  |  | III |  | 20 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V |  | 30 | 20 | 10 |
| - 3.1.5. | Пролетные строения |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.1. | Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров (не более, % от общего количества). Срок ликвидации повреждения: досок верхнего настила с момента обнаружения - не более 2 суток; бордюрного бруса и тротуаров - 3 суток | IA, IБ, II, III |  | - |  |  |
|  |  | IV, V |  | 20 | 10 | не допускается |
| 3.1.5.2. | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности (не более, % от общей площади). Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | для всех категорий |  | 10 | 5 | не допускается |
| 3.1.5.3. | Накладки диафрагм, усиления, крепления коммуникаций не окрашены. Срок устранений нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.5.4. | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие). Срок устранения нарушений - не более 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.5.5. | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов. Восстановление разметки осуществляется в соответствии с действующей технологией, срок восстановления дополнительно определяется заказчиком исходя из конкретных условий | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.5.6. | Незатянутые болты, дефекты заклепок. Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.5.7. | Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами. Срок устранения нарушений - не более 1 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.5.8. | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных) (не более, % от общего количества). Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | IA |  | не допускается |  |  |
|  |  | IБ, IВ |  | 10 | 5 | не допускается |
|  |  | II, III |  | 15 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V |  | 20 | 15 | 10 |
| - 3.1.6. | Опоры и опорные части |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1. | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности. | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
|  | Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.2. | Застой воды на насадках опор. Срок ликвидации застоя не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.6.3. | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.6.4. | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов. Срок ликвидации дефектов - не более 1 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.6.5. | Металлические элементы опорных частей не окрашены (не более, % от общего количества). Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | IA |  | не допускается |  |  |
|  |  | IБ, IB |  | 10 | 5 | не допускается |
|  |  | II, III |  | 15 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V |  | 20 | 15 | 10 |
| 3.1.6.6. | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы. Срок устранения нарушений - не более 5 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.6.7. | Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны поверхности опор гидрофобизирующими составами (не более кв. м на 100 кв. м). Восстановление бетонных поверхностей опор осуществляется в соответствии с действующей технологией, срок восстановления дополнительно определяется заказчиком исходя из конкретных условий | IA, IБ |  | 1,0 | 0,5 | не допускается |
|  |  | IB |  | 1,5 | 0,8 |  |
|  |  | II |  | 2,0 | 1,5 | 0,7 |
|  |  | III |  | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
|  |  | IV, V |  | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| - 3.1.7. | Подмостовая зона |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.1. | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность (не более, % от общей площади конусов). Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | 20 | 10 | не допускается |
| 3.1.7.2. | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав (по необходимости, определяется заказчиком). Срок устранения нарушений - не более 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.7.3. | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками. Срок устранения нарушений - не более 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.7.4. | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен). Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.7.5. | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода. Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.7.6. | Высота травы более 30 см. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| - 3.1.8. | Подходы и регуляционные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.1.8.1. | Водоотводные лотки (в том числе приемные оголовки, гасители) неисправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены. Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.8.2. | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи. Застой воды в гасителе. Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.8.3. | Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.8.4. | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем на 100 кв. м (не более, кв. м). Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IА, IБ |  | 1,0 | 0,5 | не допускается |
|  |  | IB |  | 1,5 | 0,8 |  |
|  |  | II |  | 2,0 | 1,5 | 0,7 |
|  |  | III |  | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
|  |  | IV, V |  | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| - 3.1.9. | Лестничные сходы |  |  |  |  |  |
| 3.1.9.1. | Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи. | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
|  | Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток |  |  |  |  |  |
| 3.1.9.2. | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов. Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.9.3. | Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-метровой зоны не очищены от грязи, мусора. Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.9.4. | Высота травы более 30 см | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.1.9.5. | Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 6 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| - 3.2. | Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (не более, кв. м). Срок ликвидации разрушений не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IA |  | не допускается |  |  |
|  |  | IБ |  | 0,5 | 0,3 | не допускается |
|  |  | IB |  | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | II |  | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
|  |  | III, IV |  | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
|  |  | V |  | - |  |  |
| 3.2.2. | Заиливание водопропускных труб в летне-осенний период (не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы). Срок ликвидации заиливания в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IA, IБ, IB, II |  | не допускается |  |  |
|  |  | III |  | 1/20 | не допускается |  |
|  |  | IV |  | 1/12 | 1/15 | 1/20 |
|  |  | V |  | 1/10 | 1/12 | 1/15 |
| 3.2.3. | Повреждения оголовков трубы (нет, более, кв. м). Срок ликвидации повреждений в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IA |  | не допускается |  |  |
|  |  | IБ |  | 0,3 | 0,1 | не допускается |
|  |  | IB |  | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
|  |  | II |  | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | III, IV |  | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
|  |  | V |  | - |  |  |
| 3.2.4. | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации размыва не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.2.5. | Смещение секций трубы в плане и в сечении. Срок ликвидации смещения не более: для IA, IБ, IB - 10 суток; для II, III - 12 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.2.6. | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб. Срок устранения нарушений не более: для IА, IБ, IB - 10 суток; для II, III - 12 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.2.7. | Застой воды у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации застоя не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.2.8. | Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода. Срок устранения нарушения в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| - 3.3. | Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Локальные повреждения обделки тоннеля (не более, % от общей площади). Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IA, IБ |  | 3 | не допускается | не допускается |
|  |  | IB |  | 5 | 3 |  |
|  |  | II |  | 10 | 7 | 4 |
|  |  | III |  | 15 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V |  | 20 | 13 | 7 |
| 3.3.2. | Оползание грунта над порталами тоннеля. Срок ликвидации оползания грунта - не более 1 суток с момента обнаружения для всех категорий автомобильных дорог | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.3.3. | Локальные повреждения лестничных сходов. Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.3.4. | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IA, IБ, IB - 12 часов; для II, III, IV, V - 1 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.3.5. | Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении. Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.3.6. | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов. Срок устранения нарушений с момента обнаружения не более: для IA, IБ, IB - 2 суток; для II, III - 3 суток; для IV, V - 4 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.3.7. | Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных переходов. Срок устранения нарушений с момента обнаружения не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| - 3.4. | Подпорные стенки |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Видимые повреждения конструкции подпорных стенок. Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| 3.4.2. | Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок (не более, % от площади). Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IБ, IB - 10 суток; для II, III - 14 суток; для IV, V - 20 суток | IA |  | не допускается |  | не допускается |
|  |  | IБ |  | 5 | 3 |  |
|  |  | IB |  | 10 | 5 |  |
|  |  | II |  | 15 | 10 | 5 |
|  |  | III, IV, V |  | 20 | 15 | 10 |
| 3.4.3. | Подмывы и размывы у подпорных стен. Срок ликвидации подмывов и размывов не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | для всех категорий |  | не допускается |  |  |
| - 3.5. | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Мусор и посторонние предметы. Срок ликвидации - не более 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 3.5.2. | Нарушение системы водоочистки. Срок ликвидации нарушения - не более 2 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 3.5.3. | Иловые отложения. Срок ликвидации не более - 5 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 3.5.4. | Растительность. Срок ликвидации не более - 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 3.5.5. | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений. Срок ликвидации дефектов - не более 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| - 3.6. | Прочее |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. <*> | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений. Срок устранения нарушения - не более 1 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 3.6.2. <*> | Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов. Срок устранения нарушения - не более 1 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 3.6.3. <*> | Неисправность судовой сигнализации. Срок устранения нарушения - не более 1 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 3.6.4. <*> | Ненадлежащее состояние паромных переправ. Срок устранения нарушения - не более 1 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| - 4. | Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в строке 4.1.1 приложения N 1 к Порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа. Срок устранения нарушений правил установки дорожных - знаков не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) - не более 5 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.2. | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части. Устранение нарушений производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется заказчиком исходя из конкретных условий | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.3. | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Срок устранения дефектов дорожных знаков - в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков приоритета 2.1 - 2.7 - в течение 1 суток. Срок устранения дефектов табло - не более 10 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.4. | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также на обеспечение безопасности движения. Срок устранения дефектов не более: для IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.5. | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), влияющие на безопасность движения. Срок устранения дефектов - в течение 5 суток после их обнаружения | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.6. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации дефектов - в течение 5 суток после их обнаружения | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.7. | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения (не более, м). | IA | не допускается |  |  | не допускается |
|  |  | IБ | 5 |  | 5 |  |
|  |  | IB | 10 |  | 5 |  |
|  |  | II | 15 |  | 10 | 5 |
|  |  | III, IV, V | 20 |  | 15 | 10 |
|  | Срок устранения нарушений при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже +5 °С): для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных ограждений (на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения (не более, % от общего количества). Срок установки или замены не более: для IA, IБ - 1 суток; для IB, II - 2 суток; для III, IV, V - 3 суток | IA | 5 |  | 3 | 3 |
|  |  | IБ, IB, II, III, IV, V | 10 |  | 7 | 5 |
| 4.9. | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности - не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля, - в течение 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.10. | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия (не более, кв. м). Срок ликвидации повреждений не более: для дорожек, проложенных вдоль IA, IБ, IB, - 5 суток; для дорожек, проложенных вдоль II, - 7 суток; для дорожек, проложенных вдоль III, - 10 суток | для всех категорий | 2,0 |  | 1,5 | 0,5 |
| 4.11. | Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов - не более 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.12. | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Устранение нарушения производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется заказчиком исходя из конкретных условий | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.13. | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок устранения нарушений - в течение 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.14. | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см) (не более, % от площади открытой поверхности). Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IБ - 3 суток, для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток | для всех категорий | 20 |  | 10 | не допускается |
| 4.15. | Дефекты стоек дорожных знаков (П-, Г-, Т-образные опоры). Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.16. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток; для V - 20 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.17. | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток. Не работающих в ночное время светильников - не более 5% от общего количества. Количество неработающих светильников, расположенных подряд, - не более 1 шт. Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./час и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./час. Срок ликвидации нарушений в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света, - следует устранять немедленно после обнаружения | для всех категорий | не допускается |  |  |  |
| 4.18. | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках, состоящих на балансе у заказчика (не более, штук на 1 км автомобильной дороги). Срок устранения нарушений не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IA, IБ | 3 |  | не допускается | не допускается |
|  |  | IB | 5 |  |  |  |
|  |  | II | 10 |  | 5 |  |
|  |  | III | 15 |  | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 30 |  | 20 | 10 |
| 4.19. | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |

Примечание.

1. Перечень выполняемых исполнителем работ:

- по обслуживанию паромных переправ, очистных сооружений, судовой сигнализации, наплавных и разводных мостов;

- по ликвидации последствий обвалов, оползней, паводков, селевых потоков;

- по сборке и разборке сезонных (временных) сооружений - при необходимости дополнительно определяется заказчиком и включается в условия государственного контракта (договора).

2. Сроки ликвидации дефектов и устранения нарушений установлены с учетом категории автомобильной дороги.

- Приложение N 3

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания | Категория автомобильной дороги | Уровень содержания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый |  | средний |  | высокий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| - 1. | Земляное полотно, полоса отвода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки (толщиной не более, см). Ширина очистки обочин IA, IБ, IB - 100%, для остальных - 50%. Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части (не более, ч.) | IA, IБ | 1,0 (2,0) см 4 ч. |  |  |  | 1,0 (2,0) см 3 ч. |  |
|  |  | IB, II | 1,0 (2,0) см 5 ч. |  | 1,0 (2,0) см 4 ч. |  | 1,0 (2,0) см 4 ч. |  |
|  |  | III | 3,0 (6,0) см 7 ч. |  | 3,0 (6,0) см 6 ч. |  | 3,0 (6,0) см 5 ч. |  |
|  |  | IV | - |  | - |  | - |  |
|  |  | V | 15 ч. |  | 12 ч. |  | 10 ч. |  |
| 1.3. | Застой воды на обочинах в местах с не обеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации застоя не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Снежные валы высотой более 0,5 м: на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода; ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; на тротуарах. Срок устранения нарушения - не более 1 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром. Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| - 2. | Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разрушение проезжей части на 1000 кв. м ее площади (не более, кв. м). Предельные размеры повреждения не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации разрушений не более: для IA, IБ, IB, II - 5 суток; для III - 7 суток; для IV - 14 суток; для V - 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), указанный участок оценивается как неудовлетворительный | IA, IБ | 1,0 |  | 0,5 |  | не допускается |  |
|  |  | IB | 1,5 |  | 1,0 |  | не допускается |  |
|  |  | II | 3,5 |  | 2,0 |  | не допускается |  |
|  |  | III | 7,0 |  | 3,5 |  | не допускается |  |
|  |  | IV | 15,0 |  | 10,0 |  | 5,0 |  |
|  |  | V | 30,0 |  | 20,0 |  | 10,0 |  |
| 2.2. | Срок снегоочистки проезжей части (не более, ч.) | IA, IБ | 4 ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | IB, II | 5 ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | III | 6 ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | IV, V | 6 ч. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Уплотненный снег на проезжей части (толщиной не более, см). Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимой толщины слоя уплотненного снега. Примечание: при превышении допустимой толщины слоя уплотненного снега на проезжей части срок устранения нарушения - не более 6 ч. | IA, IБ, IB, II, III | не допускается |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 4) |  |  |  |  |  |
|  |  | V | не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 6) |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Зимняя скользкость на проезжей части. Срок ликвидации не более: для IA, IБ, IB - 4 ч.; для II, III - 5 ч.; для IV, V - 6 ч. | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Застой воды на проезжей части в местах с не обеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада (толщиной не более, см). Нормативная ширина очистки - 100% | IA, IБ, IB, II, III | 1 (2) |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | 2 (4) |  |  |  |  |  |
|  |  | V | - |  |  |  |  |  |
| - 3. | Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Мостовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные ограждения. Срок устранения повреждений - в течение 5 суток после их обнаружения | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах, за исключением тротуаров и лестничных сходов, не имеющих регулярного пешеходного движения, во время снегопада и до окончания снегоуборки (толщиной не более, см). Срок устранения нарушения: более 250 чел./ч. - не более 1 ч.; от 100 до 250 чел./ч. - не более 2 ч.; менее 100 чел./ч. - не более 3 ч. | IA, 1Б | <= 6 (5) |  |  | <= 4 (4) |  | <= 2 (3) |
|  |  | IB, II | <= 8 (7) |  |  | <= 6 (5) |  | <= 4 (4) |
|  |  | III | <= 10 (10) |  |  | <= 8 (7) |  | <= 6 (5) |
|  |  | IV, V | <= 12 (12) |  |  | <= 10 (10) |  | <= 8 (7) |
| 3.1.3. | Не посыпанные противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч. - не более 1 ч.; от 100 до 250 чел./ч. - не более 2 ч.; менее 100 чел./ч. - не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IA, IБ, IB - 12 часов; для II, III, IV, V - 1 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка. Срок ликвидации - до начала периода обильного снеготаяния | для всех категорий | не допускается более 2/3 диаметра трубы |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. Срок устранения нарушения - до начала периода обильного снеготаяния | для всех категорий | в период обильного снеготаяния не допускается |  |  |  |  |  |
| - 3.3. | Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.) не более: для IA, IБ, IB - 3 ч.; для II, III, IV, V - 12 ч. | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов. Срок устранения нарушений после окончания события (метели, снегопада и т.д.) не более: для IA, IБ, IB - 3 ч.; для II, III, IV, V - 12 ч. | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| - 4. | Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в строке 4.1.1 приложения N 1 к Порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков - не более 3 суток. | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
|  | Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) - не более 5 суток |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения. Срок устранения нарушений - не более 1 суток с момента обнаружения | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета 2.1 - 2.7 - в течение 1 суток. Срок устранения дефектов табло - не более 10 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов, влияющие на пропускную способность автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.), влияющие на безопасность движения. Применима установка вешек (флажков и т.д.) с последующей заменой на дорожные сигнальные столбики после оттаивания земляного полотна. Срок ликвидации дефектов - в течение 5 суток после их обнаружения | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации дефектов - в течение 5 суток после их обнаружения | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения (не более, % от общего количества). Срок установки и замены - не более 3 суток. Срок очистки для всех категорий - не более 5 суток | IA | 7 |  | 5 |  |  | 3 |
|  |  | IБ, IB, II, III, IV, V | 10 |  | 7 |  |  | 5 |
| 4.8. | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности - не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля, - в течение 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярного пешеходного движения. Срок ликвидации снежных валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: свыше 250 чел./ч. - не более 1 ч.; от 100 до 250 чел./ч. - не более 2 ч.; менее 100 чел./ч. - не более 3 ч. | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов - не более 3 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% - для краски и 25% - для термопластика). Устранение нарушения производится в соответствии с действующей технологией, срок устранения дополнительно определяется заказчиком исходя из конкретных условий | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации - в течение 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Дефекты стоек дорожных знаков. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток, для V - 20 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток. Не работающих в ночное время светильников - не более 5% от общего количества. Количество неработающих светильников, расположенных подряд, - не более 1 шт. Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 маш./ч. Срок ликвидации нарушений в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света, следует устранять немедленно после обнаружения | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Неочистка либо частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения, после окончания снегоуборки. Срок устранения нарушения не более: для IA, IБ - 1 суток; для IB, II - 2 суток; для III - 3 суток; для IV, V - 4 суток | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Слой рыхлого (уплотненного) снега в заездных карманах и на посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки (толщиной не более, см). Срок устранения нарушения после окончания снегопада - не более 6 ч. | IА, IБ | 2 (0) |  |  |  |  |  |
|  |  | IB, II, III | 6 (4) |  |  |  |  |  |
|  |  | IV, V | 8 (6) |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств (толщиной не более, см) . Срок устранения нарушения после окончания снегопада - не более 1 суток | IA, IБ | <= 12 (9) | <= 10 (7) |  |  |  | <= 8 (5) |
|  |  | IB, II | <= 13 (10) | <= 11 (8) |  |  |  | <= 9 (6) |
|  |  | III | <= 14 (11) | <= 12 (9) |  |  |  | <= 10 (7) |
|  |  | IV, V | <= 15 (12) | <= 13 (10) |  |  |  | <= 11 (8) |
| 4.19. | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках (толщиной не более, см). Срок устранения нарушения после окончания снегопада - не более 1 суток | IA, IБ | <= 6 (5) | <= 4 (4) |  |  |  | <= 2 (3) |
|  |  | IB, II | <= 8 (7) | <= 6 (5) |  |  |  | <= 4 (4) |
|  |  | III | <= 10 (10) | <= 8 (7) |  |  |  | <= 6 (5) |
|  |  | IV, V | <= 12 (12) | <= 10 (10) |  |  |  | <= 8 (7) |
| 4.20. | Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч. - не более 1 ч.; от 100 до 250 чел./ч. - не более 2 ч.; менее 100 чел./ч. - не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания | для всех категорий | не допускается |  |  |  |  |  |

Примечание.

1. Перечень выполняемых исполнителем работ по содержанию ледовых переправ, автозимников, пропуску ледохода и паводковых вод, а также по противолавинным мероприятиям заказчиком в условия контракта (договора).

2. Сроки ликвидации дефектов и устранения нарушений установлены с учетом категории автомобильной дороги для допустимого уровня содержания.

- Приложение N 4

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценки уровня содержания автомобильной дороги

(приемки работ) в весенне-летне-осенний период

Название автомобильной дороги _________________________________________

Категория автомобильной дороги ________________________________________

Адрес участка, км _____________________________________________________

Характерный период: весна - лето - осень год ________ месяц  __________

Требуемый уровень содержания __________________________________________

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Земляное полотно, полоса отвода |  |  |
| 1.1. | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см | 1 <*> (0,5) <**> |  |
| 1.2. | Повреждения (деформации, разрушения) обочин | 0,5 (0,25) |  |
| 1.3. | Застой воды на обочине | 0,4 (0,2) |  |
| 1.4. | Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос | 1 (0,5) |  |
| 1.5. | Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок | 0,2 (0,1) |  |
| 1.6. | Съезды с автомобильной дороги вне установленных мест (за каждый съезд) | 0,2 (0,1) |  |
| 1.7. | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозу жизни и здоровью участников движения в случае наезда | 0,3 (0,15) |  |
| 1.8. | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | 0,05 (0,03) |  |
| 1.9. | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги | 0,4 (0,2) |  |
| 1.10. | Превышение поперечного уклона обочин | 0,2 (0,1) |  |
| 1.11. | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода | 1 (0,5) |  |
| 1.12. | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи | 0,3 (0,15) |  |
| - 2. | Дорожная одежда |  |  |
| 2.1. | Деформации и разрушения на проезжей части | 1 (0,5) |  |
| 2.2. | Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.3. | Нарушение профиля, гребенка на проезжей части | - (0,5) |  |
| 2.4. | Раскрытые необработанные трещины на покрытии | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5. | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии | 0,7 (0,35) |  |
| 2.6. | Колейность | 0,5 (0,25) |  |
| 2.7. | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.8. | Полосы загрязнения у кромок покрытия | 0,05 (0,03) |  |
| 2.9. | Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения | 1 (0,5) |  |
| 2.10. | Застой воды на проезжей части (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| - 3. | Искусственные дорожные сооружения |  |  |
| - 3.1. | Мостовые сооружения |  |  |
| - 3.1.1. | Мостовое полотно |  |  |
| 3.1.1.1. | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.1.2. | Застой воды на проезжей части и тротуарах | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.1.3. | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.1.4. | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно)) | 0,3 (0,15) |  |
| - 3.1.2. | Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |  |  |
| 3.1.2.1. | Высота ограждений не соответствует нормам | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.2.2. | Ограждения не закреплены и имеют неисправности. Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.2.3. | Ограждения не очищены от грязи | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.2.4. | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент) | 0,3 (0,15) |  |
| - 3.1.3. | Перильные ограждения тротуаров |  |  |
| 3.1.3.1. | Высота перил менее 110 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.3.2. | Загрязненные перила | 0,2 (0,01) |  |
| 3.1.3.3. | Перила не окрашены | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.3.4. | Плоскость перильного ограждения не вертикальна | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.3.5. | Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено перильное заполнение | 0,3 (0,15) |  |
| - 3.1.4. | Деформационные швы |  |  |
| 3.1.4.1. | Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.4.2. | Протечки в деформационных швах в тротуарах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.4.3. | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой | 0,3 (0,15) |  |
| - 3.1.5. | Пролетные строения |  |  |
| 3.1.5.1. | Износ досок верхнего настила деревянного моста | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.5.2. | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.5.3. | Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.5.4. | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.5.5. | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.5.6. | Незатянутые болты, дефекты заклепок | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.5.7. | Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.5.8. | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных) | 0,4 (0,2) |  |
| - 3.1.6. | Опоры и опорные части |  |  |
| 3.1.6.1. | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.6.2. | Застой воды на насадках опор | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.6.3. | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.6.4. | Металлические элементы опорных частей не окрашены | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.6.5. | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.6.6. | Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны | 0,1 (0,05) |  |
| - 3.1.7. | Подмостовая зона |  |  |
| 3.1.7.1. | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.7.2. | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.7.3. | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.7.4. | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.7.5. | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.7.6. | Высота травы более 30 см | 0,1 (0,05) |  |
| - 3.1.8. | Подходы и регуляционные сооружения |  |  |
| 3.1.8.1. | Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.8.2. | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.8.3. | Промоины и просадки в зоне опряжения моста с насыпью | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.8.4. | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, также около водоотводных лотков и за гасителем | 0,3 (0,15) |  |
| - 3.1.9. | Лестничные сходы |  |  |
| 3.1.9.1. | Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.9.2. | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.9.3. | Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-метровой зоны не очищены от грязи, мусора | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.9.4. | Высота травы более 30 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.9.5. | Повреждения отдельных элементов лестничных сходов | 0,4 (0,2) |  |
| - 3.2. | Водопропускные трубы |  |  |
| 3.2.1. | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса) | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2.2. | Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.2.3. | Повреждения оголовков водопропускной трубы (для каждого оголовка) | 0,1 (0,05) |  |
| 3.2.4. | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2.5. | Смещение секций водопропускной трубы в плане и в профиле | 1,0 (0,5) |  |
| 3.2.6. | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.2.7. | Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.2.8. | Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см, оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода | 0,3 (0,15) |  |
| - 3.3. | Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |
| 3.3.1. | Локальные повреждения обделки тоннеля | 0,4 (0,2) |  |
| 3.3.2. | Оползание грунта над порталами искусственного тоннеля (для каждого портала) | 0,5 (0,25) |  |
| 3.3.3. | Локальные повреждения лестничных сходов (для каждого лотка, схода) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.4. | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи и др. | 1,0 (0,5) |  |
| 3.3.5. | Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении, загрязнение прохожей части надземных пешеходных переходов | 0,1 (0,05) |  |
| 3.3.6. | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов (для каждого участка длиной 10 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.7. | Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных пешеходных переходов | 0,2 (0,1) |  |
| - 3.4. | Подпорные стенки |  |  |
| 3.4.1. | Видимые повреждения конструкции подпорных стенок | 0,2 (0,1) |  |
| 3.4.2. | Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок | 0,1 (0,05) |  |
| 3.4.3. | Подмывы и размывы у подпорных стен | 0,3 (0,15) |  |
| - 3.5. | Очистные сооружения |  |  |
| 3.5.1. | Мусор и посторонние предметы | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.2. | Нарушение системы водоочистки | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.3. | Иловые отложения | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.4. | Растительность | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.5. | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений | 0,2 (0,1) |  |
| - 3.6. | Прочее |  |  |
| 3.6.1. | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений | 0,6 (0,3) |  |
| 3.6.2. | Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов | 1,0 (0,5) |  |
| 3.6.3. | Неисправность судовой сигнализации | 1,0 (0,5) |  |
| 3.6.4. | Ненадлежащее состояние паромных переправ | 1,0 (0,5) |  |
| - 4. | Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |
| 4.1. | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в строке 4.1.1 приложения N 1 к Порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межрегионального значения автономного округа (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| 4.2. | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части (для каждого участка протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.3. | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака). Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие ее восприятие (для каждого табло) | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 4.4. | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения и метеостанций (для каждого элемента) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.5. | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.6. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных) (для каждого участка протяженностью не более 100 м) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.7. | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка протяженностью не более 100 м) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.8. | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; для сигнальных столбиков - на каждом | 0,3 (0,15) |  |
| 4.9. | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.10. | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | 0,2 (0,1) |  |
| 4.11. | Дефекты дорожных зеркал | 0,1 (0,05) |  |
| 4.12. | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 4.13. | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,5 (0,25) |  |
| 4.14. | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.15. | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.16. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств (для каждого пункта (площадки)) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.17. | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.18. | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках | 0,2 (0,1) |  |
| 4.19. | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| - 5. | Безопасность движения |  |  |
| 5.1. | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог | 1 (1) |  |

<*> Без скобок - рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: IA, IБ, IB, II.

<**> В скобках - рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: III, IV, V.

Представитель заказчика      ____________________ __________ / ____________

(должность)         (подпись)      (Ф.И.О.)

Представитель исполнителя    ____________________ __________ / ____________

(должность)             (подпись)      (Ф.И.О.)

Примечание.

В графе 4 записывается километр, на котором зафиксирован дефект, и в скобках - оценка в баллах.

- Приложение N 5

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценки уровня содержания автомобильной дороги

(приемки работ) в зимний период

Название автомобильной дороги: ________________________________________

Категория автомобильной дороги: _______________________________________

Адрес участка, км _____________________________________________________

Характерный период: зима год _________________ месяц __________________

Требуемый уровень содержания __________________________________________

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Земляное полотно, полоса отвода |  |  |
| 1.1. | Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью | 1 <*> (1) <**> |  |
| 1.2. | Рыхлый (талый) снег на обочине после окончания снегоочистки | 0,4 (0,2) |  |
| 1.3. | Застой воды на обочинах в местах с не обеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) | 0,5 (0,25) |  |
| 1.4. | Снежные валы в местах, где их формирование не допускается | 1 (1) |  |
| 1.5. | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h > = 0,15 м) бордюром | 0,5 (0,25) |  |
| - 2. | Дорожная одежда |  |  |
| 2.1. | Разрушение проезжей части. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), участок оценивается как неудовлетворительный | 0,4 (0,2) |  |
|  |  | 1 (1) |  |
| 2.2. | Нарушение нормативного срока снегоочистки | 0,4 (0,2) |  |
| 2.3. | Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимой толщины слоя уплотненного снега | 1 (0,5) |  |
| 2.4. | Зимняя скользкость на проезжей части | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5. | Застой воды на проезжей части в местах с не обеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.6. | Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада | 0,5 (0,25) |  |
| - 3. | Искусственные сооружения |  |  |
| - 3.1. | Мостовые сооружения |  |  |
| 3.1.1. | Поврежденные или не укрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.2. | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и лестничных сходах во время снегопада и до окончания снегоуборки | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.3. | Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.4. | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений | 1,0 (0,5) |  |
| - 3.2. | Водопропускные трубы |  |  |
| 3.2.1. | Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.2.2. | Нераскрытые входные и выходные отверстия, не расчищенные после начала периода обильного снеготаяния русла водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,2 (0,1) |  |
| - 3.3. | Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |
| 3.3.1. | Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.2. | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов | 0,5 (0,25) |  |
| - 4. | Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |
| 4.1. | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в строке 4.1.1 приложения N 1 к Порядку проведения уровня оценки содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 1 (0,5) |  |
| 4.2. | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.3. | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), затрудняющие их восприятие. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 4.4. | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов (для каждого элемента) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.5. | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.) (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.6. | Дефекты дорожных ограждений (в том числе пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка протяженностью не более 100 м) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.7. | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.8. | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.9. | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках | 1 (0,5) |  |
| 4.10. | Дефекты дорожных зеркал (для каждого зеркала) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.11. | Износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 4.12. | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,5 (0,25) |  |
| 4.13. | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.14. | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для каждого пункта, площадки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.15. | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.16. | Неочистка либо частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения (сигнальные тумбы, буфера и т.д.) после окончания снегоуборки (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.17. | Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного транспорта (для каждой площадки) | 1 (0,5) |  |
| 4.18. | Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.19. | Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | 0,4 (0,2) |  |
| 4.20. | Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) | 0,7 (0,4) |  |
| - 5. | Безопасность дорожного движения |  |  |
| 5.1. | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, произошедшие за предшествующий отчетному период | 1 (1) |  |

<*> Без скобок - рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IA, IБ, IB, II.

<**> В скобках - рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог III, IV, V.

Представитель заказчика    ________________ ____________ / ________________

(должность)          (подпись)               (Ф.И.О.)

Представитель исполнителя  _________________ ___________ / ________________

(должность)         (подпись)              (Ф.И.О.)

Примечание.

В графе 4 записывается километр, на котором зафиксирован дефект, и в скобках - оценка в баллах.

- Приложение N 6

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

Название автомобильной дороги _________________________________________

Категория автомобильной дороги ________________________________________

Адрес участка, км _____________________________________________________

Характерный период ____________ год _________ месяц ___________________

Требуемый уровень содержания __________________________________________

Дата __________________________________________________________________

| N п/п | Километры с выявленными дефектами содержания | Земляное полотно, полоса отвода |  | Дорожная одежда |  | Искусственные и защитные дорожные сооружения |  | Элементы обустройства автомобильных дорог |  | Безопасность дорожного движения |  | Коэффициент снятия по километру | Коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям | Оценка в баллах уровня содержания километра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Итого обследовано _____________________________________________________ км;

из них:

недопустимый уровень (оценка 2) _______________________________________ км;

допустимый уровень (оценка 3) _________________________________________ км;

средний уровень (оценка 4) ____________________________________________ км;

высокий уровень (оценка 5) ____________________________________________ км;

средняя оценка автомобильной дороги (участка) ____________________________;

уровень содержания _______________________________________________________;

не соответствует заданному уровню _____________________________________ км;

количество снятых с выполнения километров _____________________________ км.

Заказчик                                                 Исполнитель

_________________________________   ___________________________________

Примечание.

1. Из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты, и заносятся в порядке возрастания в графу 2 итоговой ведомости.

2. В графы 3, 5, 7, 9 и 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (километр, на котором обнаружен дефект) заносятся коэффициенты снятия. В случае если на одном километре имеется несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге равен 1 и записывается в графу 11 "Безопасность дорожного движения";

в графу 13 итоговой ведомости по каждому километру записывается сумма коэффициентов снятия по графам 3, 5, 7, 9 и 11, но не более 1;

в графы 4, 6, 8, 10 и 12 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (километр, на котором обнаружен дефект) заносится оценка в баллах. В случае если по одному и тому же конструктивному элементу на одном километре имеется несколько дефектов, то оценки в баллах записываются через запятую. При наличии ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге, зависящих от дефектов содержания, ставится оценка 2 и записывается в графу 12 "Безопасность дорожного движения";

в графу 14 итоговой ведомости записывается коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям;

в графу 15 итоговой ведомости записывается наименьшая из оценок (в баллах) по конструктивным элементам и их составляющим по каждому километру;

заполняются итоговые графы итоговой ведомости:

количество снимаемых с выполнения километров - суммарный коэффициент снятия с участка автомобильной дороги;

итого обследовано километров - (N);

не соответствуют высокому уровню - количество километров, записанных в графе 2;

количество километров, на которых зафиксирована оценка "2" ();

количество километров, на которых зафиксирована оценка "3" ();

количество километров, на которых зафиксирована оценка "4" ();

количество километров, на которых зафиксирована оценка "5" ();

определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги:

определяется количество километров, на которых зафиксирована оценка "2" в % ():

3. Для того чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети автомобильных дорог в целом, необходимо пользоваться следующей таблицей.

- Таблица 1

| Уровень содержания | Средняя оценка уровня содержания | Количество километров с оценкой "2" – |
| --- | --- | --- |
| Высокий | > = 4,85 | "2" <= 3% |
| Средний | > = 4,85 3,80 <= < 4,85 | 3% < "2" <= 5% "2" <= 10% |
| Допустимый | 3,80 <= < 4,70 2,85 <= < 3,80 | 10% < "2" <= 15% "2" <= 15% |
| Недопустимый | < 4,55 | "2" > 15% |

При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя оценка и количество оценок "2").

4. Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле:

,

где:

, , ,  - количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: недопустимым "2", допустимым "3", среднем "4" и высоком "5";

- суммарное количество километров в сети дорог.

- Приложение N 7

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

АКТ

приемки работ с оценкой уровня содержания

автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

(за период с _________ месяц 20____ г. по ___________ месяц 20____ г.)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель исполнителя _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвела с __________________ 20____ г. по _____________________ 20____ г.

натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги ______________

________________________________________________________________________________

и установила следующее:

1. Всего обследовано __________________________________________________________ км;

1.1. по автомобильной дороге ___________________________________________________ км;

1.2. по искусственным дорожным сооружениям _____________________________ шт./пог. м.

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в

том числе с дефектами искусственных дорожных сооружений:

всего _______________________________________________________________________ км;

по автомобильной дороге ______________________________________________________ км;

по искусственным дорожным сооружениям ________________________________ шт./пог. м.

3. Соответствует заданному уровню:

всего _______________________________________________________________________ км;

по автомобильной дороге ______________________________________________________ км;

по искусственным дорожным сооружениям ________________________________ шт./пог. м.

4. Средняя оценка уровня содержания _______________________________________________

5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог (не зарегистрированы или зарегистрированы на участке/участках, указать адрес/адреса участков) _______________________________________________________________________________.

6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания:

всего ________________________________________________________________________ км.

7. Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания:

всего _________________________________________________________________ шт./пог. м.

8. Стоимость работ по контракту (договору) за отчетный период:

8.1. по автомобильной дороге _________________________________________________ руб.;

8.2. по искусственным дорожным сооружениям __________________________________ руб.

В результате проверки комиссия считает:

Предусмотренный техническим заданием к муниципальному контракту

(договору) состав работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, их составляющих и требуемый уровень содержания за отчетный период _________ 20___ г. выполнен (нужное оставить):

1) полностью (работы принимаются в полном объеме);

2) частично.

Процент снижения объема выполнения:

по автомобильной дороге _____________________________________________________ руб.;

по искусственным дорожным сооружениям _____________________________________ руб.

Объем работ, принятый к выполнению:

по автомобильной дороге _____________________________________________________ руб.;

по искусственным дорожным сооружениям _____________________________________ руб.

Подлежит оплате за отчетный период __________________________________________ руб.

Представитель заказчика                                                                 Представитель исполнителя

____________________________                                             _____________________________

МП                                                                                           МП

- Приложение N 8

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

ПРЕДПИСАНИЕ N _______________

Должностному лицу ______________________________________________________________

(наименование исполнителя)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

В соответствии с муниципальным контрактом (договором)

N  _____________________  от  _________________ 20___ г., на основании акта

проверки от _____________ 20___ г., в целях устранения выявленных нарушений

(дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

| N п/п | Наименование мероприятия по устранению нарушений (дефектов, замечаний) | км + м | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по

устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представьте в

___________________________________________ до __________________ 20____ г.

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены

предусмотренные вышеуказанным муниципальным контрактом (договором)

штрафные санкции.

Представитель заказчика _____________ ____________ / ________________

(должность)       (подпись)                (Ф.И.О.)

_________________ 20____ г.

Предписание получил:

Представитель исполнителя ____________ ____________ / _______________

(должность)       (подпись)               (Ф.И.О.)

___ ____________ 20____ г.

Примечание.

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых

передается исполнителю, а другой остается у заказчика.

- Приложение N 9

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

АКТ

проверки исполнения предписания

от ________________ 20___ г. N _____

об устранении замечаний, выявленных в ходе оценки уровня

содержания автомобильных дорог за отчетный период

с ___ ___________ 20___ г. по ___ ____________ 20___ г.

___ ___________ 20___                                                                                            N ________ <*>

Комиссия в составе:

представителя заказчика __________________________________________________________

представителя исполнителя _______________________________________________________

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании при приемке выполненных работ по содержанию участка автомобильной дороги

________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км _____ + _____ - км _____ + _____ (договор от __________ 20___ г. N ____)

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее:

| N п/п | Перечень километров с отмеченными нарушениями (дефекты, замечания) | Наименование нарушения (дефекта, замечания) | Группа дефектов | Фактическое исполнение, устранено/не устранено | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании,

устранены в установленные директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены.

Решение: с целью определения оценки уровня содержания участка автомобильной дороги ________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км ____ + ____ - км _____ + _____ (договор от _____________ 20__ г. N ____)

исключить из промежуточной ведомости от ____ _________________ 20___ г. N  ________

следующие километры:

_______________________________________________________________________________Предписание считать исполненным в полном объеме/частично (ненужное зачеркнуть)

К исполнителю применить/не применять санкции в соответствии с условиями (ненужное зачеркнуть)

заключенного муниципального контракта (договора) и законодательством Российской Федерации.

Представитель заказчика     _______________ ____________ / ________________

(должность)         (подпись)                  (Ф.И.О.)

Представитель исполнителя   _______________ ____________ / ________________

(должность)          (подпись)                (Ф.И.О.)

<*>  Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр.

- Приложение N 10

к Порядку проведения оценки уровня

содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

АКТ

оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

(за период с ___ _________ 20___ г. по ___ _________ 20___ г.)

Комиссия в составе:

представителя заказчика __________________________________________________________

представителя исполнителя ________________________________________________________

произвела оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных

дорог) и искусственных дорожных сооружений на ней (них)

________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км ____ + _____ - км _____ + _____ (договор от ___________ 20___ г. N ____)

и установила следующее:

1. Всего обследовано __________________________________________________________ км.

2. Не соответствуют уровню содержания следующие километры _____________ (уровень содержания по муниципальному контракту (договору)).

Всего __________ км.

3. Соответствует ___________________________________ уровню содержания (уровень содержания по муниципальному контракту (договору))

Всего: __________ км.

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог (не зарегистрированы/зарегистрированы на участке (указать адрес/адреса)) ________________________________________________________________________________

5. Уровень содержания по участку автомобильной дороги _____________________________

_______________________________________________________________________________

(указывается уровень содержания)

6. Средняя оценка уровня содержания участка автомобильной дороги Оуч

_______________________________________________________________________________

7. Количество километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень

содержания с оценкой "2" ____________ км.

8. Количество километров в процентах от общей протяженности участка автомобильной дороги, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания с оценкой "2" _____________ %.

Представитель заказчика   ______________ ____________ / _______________

(должность)         (подпись)              (Ф.И.О.)

Представитель исполнителя ______________ ____________ / _______________

(должность)        (подпись)                 (Ф.И.О.)

Приложение№10

к постановлению администрации

муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

№ 24-п от 21 мая 2020 года

Состав комиссии

по проведению технического состояния автомобильных дорог

муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет

- Салихов Азат Губайдуллович – глава муниципального образования Верхнечебеньковский  сельсовет -председатель комиссии;

- Чердинцев Александр Михайлович – главный инженер-строитель МУ «ОКС администрации Сакмарского района» (по согласованию);

- Абдулманнанова Лола Саматовна – зам. главы администрации МО Верхнечебеньковский сельсовет- секретарь комиссии (по согласованию);

- Маннанов Эльмар Магфурович –депутат муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет (по согласованию);

- Зинатуллин Х.З. директор ООО «Лебедь» (по согласованию)